柳州市城市区域声环境功能区

划分调整方案

2018年8月

一、区划目的

柳州市现行的声环境功能区划执行的是2012年10月柳州市人民政府以柳政办〔2012〕254号印发的《柳州市城市区域声环境功能区划分调整方案》。随着城市经济的迅速发展，柳州市建成区行政区划发生了重大调整，再加上柳江县撤县设区、城市建成区面积迅速增加，城市规模、建设功能用地、城市功能布局等都发生了重大变化，原有声环境功能区划已不能满足环境管理的要求。为进一步做好我市城区噪声环境管理工作，保护和改善城市居民正常的工作、生活和学习环境，结合城市发展的需要，对柳州市城市区域声环境功能区划进行调整和修订。

二、适用范围

本功能区划适用范围为：在2012年发布的《柳州市城市区域声环境功能区划分调整方案》区划范围（1016.75平方公里）的基础上，增加《柳江县城总体规划（2010-2030）》的规划区范围（166.8平方公里）；包括柳州市柳南区、柳北区、城中区、柳东新区、鱼峰区除里雍镇和白沙镇以外区域、柳江区的拉堡镇和进德镇行政管辖范围。本次划分具体范围是东至柳东新区，南至进德镇，北至石碑坪镇，西至太阳村镇的地域范围；总面积1183.55平方公里。

三、区划依据

1．《中华人民共和国环境保护法》；

2．《中华人民共和国噪声污染防治法》；

3．《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

4．《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

5．《柳州市城市总体规划（2010-2020年）》；

6．《广西柳州汽车城总体规划（2010-2030）》；

7．《柳江县城总体规划（2010-2030）》。

四、区划原则

1．以城市总体规划为指导，按区域规划用地的主导功能，并结合城市规划用地现状的主导功能作为声环境功能区划的依据。

2．便于城市环境噪声管理和促进噪声治理。

3．有利于城市规划的实施和城市改造，做到区划科学合理，促进环境、经济、社会协调一致发展。

4．宜粗不宜细，宜大不宜小，宜连不宜断。单块的声环境功能区面积，原则上不低于0.5km2。

5．根据城市规模和用地变化情况，声环境功能区划可适时调整，原则上不超过5年调整一次。

五、区划方法

按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及相关规定确定的方法进行划分。

六、适用标准

根据我市实际情况，城市区域声环境功能区划分为四个类型，其适用标准见表1。

表1  柳州市城市区域声环境功能区划分适用标准

单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 |  | 昼间 |  | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1类区 |  | 55 | 45 |  |
| 2类区 |  | 60 | 50 |  |
| 3类区 |  | 65 | 55 |  |
| 4类区 | 4a类 | 70 | 55 |  |
|  | 4b类 | 70 | 60 |  |

七、声环境功能区划分调整结果

柳州市城市区域声环境功能区划分调整结果详见表2和附件《柳州市城市区域声环境功能区划分示意图》。

表2  柳州市城市区域声环境功能区划分结果

| 声环境功能区类别 |  | 范围 | 主要功能 | 执行标准dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1类 |  | （一）莲花山：莲花山保护范围，具体为：东、东北、北向以柳江河右岸线为界，西至河东路北片区和马鹿山东北片区的规划建设用地外缘，南至楼梯山片区和独凳山片区的规划建设用地外缘。 （二）龙潭-都乐岩风景名胜区：该风景名胜区边界范围（包括龙潭景区、都乐景区、白莲洞景区（不含“柳江人遗址”））。 （三）雀山公园：北以北雀路为界，沿跃进路、湘桂铁路、红碑路，西至北雀路，西南以景观路、雀山公园地界为界。 （四）河东片行政教育中心：北以高新三路为界，沿学院路、文昌路，西以东环大道、康顺路为界。 （五）柳东新区职教园：北至莫道江，南至会展南路，西至柳江，东至柳州市园博园。沿官塘大道、南寨路、会展南路、新福路、新柳大道、博园大道。 | 以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域 | 55 | 45 |
| 2类 |  | 除区划1、3、4类区外的所有地区。 | 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。 | 60 | 50 |
| 3类 |  | （一）河西3类区： （1）瑞龙路沿线区域：北至柳太路，南至规划用地边界，西至柳工大道、河西路、西环路，东至规划路。 （2）柳州机车车辆厂厂界范围。 （二）柳北3类区： （1）西北至衡柳铁路及支线，南至高新三路，东至北雀快速路。 （2）北至北外环路，南至鹧鸪江路，西至衡柳铁路支线，东至柳江。 （3）北至规划用地边界，南至东外环路，东西至规划道路。 （三）沙塘3类区：西北至衡柳铁路，南至北环高速沿线绿地，东至规划用地边界。 （四）石碑坪3类区： （1）北至规划用地边界，西南至规划用地边界，东至G209国道。 （2）北至规划路，南至规划用地边界，西至规划用地边界，东至规划路。 （五）柳东3类区： （1）雒容片：分布于福成大道西侧的狭长区域，北至雒容镇东塘群山，南至湘桂铁路。 （2）官塘片：北沿曙光大道、博园大道，南至柳南高速，西至官塘大道，东至东外环路。 （3）北至湘桂铁路，东、南、西至规划用地边界。 （4）北至新柳大道，南至规划用地边界，西至洛清江、盘江路，东至规划用地边界。 （5）东北至湘桂铁路，西至洛清江，南至竹车河。 （6）高岩村规划工业用地。 （六）阳和3类区：北至西江路，南至柳江，西至阳和大道，东至泉南高速、花果山。 （七）洛维3类区：泉南高速沿线区域：北至洛园路、柳石路，东南至规划用地边界，西至葡萄山。 （八）新兴产业园： （1）北至规划用地边界，南至泉南高速，西至白莲机场，东至柳石路。 （2）四方片区：西至泉南高速，东南至规划用地边界，北至园区道路。 （九）进德物流园区：北至规划用地边界，南至规划用地边界，西至焦柳铁路，东至规划路。 （十）太阳村镇3类区：西至规划用地边界，主要为S210省道、S31三柳高速、柳太路围合区域。 | 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | （一）高速公路：贯穿市区的G78汕昆高速、S31三江至北海高速、G72泉南高速、G7212柳北高速。 （二）一级、二级公路：贯穿市区的G209国道、G322国道、S507省道、S210省道、S307省道。 （三）道路 （1）城市快速路：北雀快速路、柳石快速路、东外环路、南环路、西环路（双冲大桥—潭中西路）、北外环路、东部快速路、西部快速路、中部快速路、东环大道、东环大道东一巷、新柳大道、静兰大道、东晋大道、古亭大道、阳和大道、曙光大道、福成大道、阳和南路（阳和大桥—阳和大道）、柳太路、柳长路、柳邕路、银桐路、航银路（城站路—银桐路）、革新路、柳堡路、磨太路、潭中西路西段、瑞龙路、燎原路、滨江路、桂柳路、河东路、胜利路、城站路、白云路西段、西江路、北进路（G209国道—东部快速路）、河东大桥、静兰大桥、三门江大桥、白露大桥、鹧鸪江大桥、阳和大桥、双冲大桥，共45条城市快速路。 （2）城市主干路：八一路、白云路东段、宝骏大道、堡隆路、北进路（东部快速路—G78汕昆高速）、滨河路、滨江大道、博园大道、城南路、东部大道、鹅山路、飞鹅路、高新三路、工业大道、桂中大道、古灵大道、官塘大道、广场路、广雅路、航二路、航岭路、航三路、航银路、和平路、和悦路、河西路、红光路、红星路、花岭大道、会展南路、江湾大道、静兰路、九子岭大道、拉进路、莲花大道、柳工大道、洛维路、洛园路、马厂路、磨滩路、屏山大道、葡萄山路、前锋路、雀儿山路、绕城路、荣军路、三合大道、石烂路、双沙路、潭中东路、潭中西路、潭中中路、桃花路、维科路、维兴路、文昌路、文惠路、文山路、五一路、西环路（潭中西路—磨滩路）、学院路、阳和南路（阳和大道—柳南高速）、阳和中路、迎宾路、跃进路、白沙大桥、官塘大桥、广雅大桥、红光大桥、壶东大桥、壶西大桥、文昌大桥、文惠桥、凤凰岭大桥、阳和中桥，共75条城市主干路。 （3）城市次干路：安和路、安泰路、八角岭路、白沙路、车园横五路、车园纵四路、初阳路、翠岭路、东升路、独静路、高新五路、高新一路、高阳路、冠东路、海迅路、航北路、航五路、航一路、航鹰大道、横三路、红碑路、华云路、会展路、解放北路、静兰路东一巷、康顺路、乐都大道、乐群路、柳东路、柳南路、柳石路、龙屯路、绿柳路、南站路、蟠龙路、三中路、石冲路、双仁路、思源路、天山路、文笔路、文林路、文兴路、文苑路、新福路、兴国路、兴业路、雅新路、阳和北路、阳惠路、鱼峰路、长风路、振兴路，共53条城市次干路。 （四）内河航道：柳江（柳州城区段） （五）符合交通干线标准的新建或改扩建公路、道路及城市轨道交通（地面段）等。 （六）柳州市城区范围内的城市轨道交通（地面）场站、公交枢纽、港口站场、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域，将其划为4a类声环境功能区。 | 交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | （一）铁路：贯穿市区的湘桂铁路、焦柳铁路、黔桂铁路、柳南客运专线、衡柳铁路干线及其市区支线。 （二）符合交通干线标准的新建或改扩建铁路。 （三）铁路场站。 |  | 70 | 60 |
| 其他 |  | 新规划的工业园区或工业集中区按其规划环境影响评价确定的声环境功能区类别执行相应标准。 |  |  |  |

八、交通干线两侧区域的具体范围

1．铁路两侧区域为：铁路边界线外一定距离以内的区域。距离的确定方法如下：

相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m；

相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m；

相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m。

2．高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通线路（地面段）、内河航道等交通干线两侧区域为：边界线外一定距离以内的区域。具体如下：

（1）若临交通干线建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临交通干线建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

（2）若临交通干线建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主，交通干线边界线外一定距离内的区域划为4a类声环境功能区；距离的确定方法如下：

相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m；

相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m；

相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m。

九、管理要求

1．在声环境功能区内从事排放噪声的生产、经营等活动，必须严格遵守相关的环境保护法律法规、噪声排放标准。

2．城市规划部门在制定城市规划时，应当根据所在区域的环境功能区划，充分考虑建设项目和区域开发、改造所产生的噪声对周围生活环境的影响，统筹规划，合理安排功能区和建设布局，防止或者减轻环境噪声污染。

十、其他说明

1．随着城市建设规模的不断扩大，可能存在本区划范围不能满足城市实际发展空间需要的问题，可视实际情况适时调整。

2．本区划以《柳州市城市总体规划（2010-2020年）》、《广西柳州汽车城总体规划（2010-2030）》、《柳江县城总体规划（2010-2030）》为编制依据；以上规划调整时，本功能区划也应适时调整。

3．各类标准适用区域之间不设过渡地带。

4．“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，该时段执行昼间标准；“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段，该时段执行夜间标准。

5．对于本区划范围以外的其他区域，可根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及相关规范要求，确定其适用标准。

附件：柳州市城市区域声环境功能区划分示意图

附件